8.13假设 LC-3 数据路径允许将两个寄存器合并为一个寄存器。使用单独的寄存器，测试是否设置了就绪位，只需检查状态寄存器的第 15 位即可。这是使用分支指令执行的，该指令测试寄存器的值是否为负数。如果 KBSR 和 DSR 组合在一起，则测试是否设置了显示设备就绪位，包括屏蔽位 14 并测试位是否已设置或清除。这样做需要比第一种方法更多的指令。8.14 地址控制逻辑负责处理此问题。如果地址为 xFE02，它将访问 KBDR。对于用户来说，这种对 KBDR 的访问看起来像是正常的加载指令。

8.15 （a） 启用键盘中断，并将数字 2 重复写入屏幕。

（b） 键入的字符在屏幕上回显两次。

（c） 数字 2 键入若干次，然后数字键入两次或三次，然后键入数字 2 此后不断键入。

（d） 键入的数字将在屏幕上显示两次或三次，具体取决于键入的字符何时中断程序。如果程序在 LD R0、B 之后立即中断，则键入的字符将在屏幕上出现三次。

8.16 该程序输出 ABCDEFGHI