.ORIG x2000

ADD R6,R6,#-1

STR R0,R6,#0

ADD R6,R6,#-1

STR R1,R6,#0

ADD R6,R6,#-1

STR R2,R6,#0

ADD R6,R6,#-1

STR R3,R6,#0

;检查键盘的状态并输出

check	LDI R1,KBSR

BRzp check

LDI R0,KBDR

ST R0,saveR0

LD R3,huiche

ADD R3,R3,R0

BRz jieshu

AND R2,R2,#0

ADD R2,R2,#10

loop 	LD R0,saveR0

pan	LDI R1,DSR

BRzp pan

STI R0,DDR

ADD R2,R2,#-1

BRp loop

BRnzp check

;结束

jieshu	LDR R3,R6,#0

ADD R6,R6,#1

LDR R2,R6,#0

ADD R6,R6,#1

LDR R1,R6,#0

ADD R6,R6,#1

LDR R0,R6,#0

ADD R6,R6,#1

RTI

;数据存储区

saveR0	.fill #0

huiche	.fill xFFF6

KBSR	.fill xFE00

KBDR 	.fill xFE02

DSR	.fill xFE04

DDR 	.fill xFE06

.END

.ORIG x3000

LD R6,stack

LD R1,entry

LD R2,start

STR R2,R1,#0

LD R3,IE

STI R3,KBSR

;打印6个的ICS

begin	AND R4,R4,#0

ADD R4,R4,#6

print6	BRz enter1

LEA R0,ICS6

PUTS

JSR delay

ADD R4,R4,#-1

BRnzp print6

enter1	LD R0,huiche

OUT

JSR delay

;打印5个的ICS

AND R4,R4,#0

ADD R4,R4,#5

print5	BRz enter2

LEA R0,ICS5

PUTS

JSR delay

ADD R4,R4,#-1

BRnzp print5

enter2	LD R0,huiche

OUT

JSR delay

BRnzp begin

Halt

;子程序delay

delay	ST R1,saveR1

LD R1,count

REP 	ADD R1,R1,#-1

BRp REP

LD R1,saveR1

RET

;数据存储区

stack	.fill x3000

entry	.fill x0180

start	.fill x2000

IE	.fill x4000

KBSR	.fill xFE00

ICS6	.STRINGZ "ICS   "

ICS5	.STRINGZ "   ICS"

huiche .fill x000A

count	.fill #25000

saveR1	.fill #0

.END